Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów

(odcinek o długości 990,00 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- nie dotyczy

b) prędkość projektowa						- 30 km/h

c) kategoria terenu							- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

e) szerokość jezdni							- 3.30 m

f) szerokość poboczy						- 0.75 m

g) liczba pasów ruchu						- nie określa się

h) szerokość chodników						- nie przewiduje się

3. Konstrukcja nawierzchni

od km 0+000.00 do km 0+260.00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna przez wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W średnio 100 kg/m2 na warstwie przeciwspękaniowej (geosiatka)

- Istniejące podłoże bitumiczne o grubości średnio 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego

od km 0+260.00 do km 0+990.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31 o średniej grubości 10 cm

- Istniejące podłoże z kruszywa łamanego i destruktu bitumicznego (10 - 15 cm)

4. Kategoria ruchu							- KR-1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie ma

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- istniejące bez zm.

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- oznakowanie

pionowe (wymiana)

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Przebudowa urządzeń kolidujących		- nie ma

12. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

uproszczony

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b