Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 116058E w miejscowości Zalesie, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54 o długości 990,00 m. Droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Budziszewice w Powiecie Tomaszowskim (woj. łódzkie).

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Budziszewice;

- Podkład mapowy z ewidencji gruntów miejscowości Zalesie w skali 1:5000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie zakresu robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi gminnej nr 116058E w miejscowości Zalesie, zlokalizowanej w całości na działce oznaczonej numerem 54 w obrębie Zalesie (patrz rysunek nr 2), zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Przebudowa zjazdów do nieruchomości (rury PEHD Ø40 cm) – 210,0 m;

- Wykonanie koryta poszerzeń – 1135,2 m2;

- Wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji jezdni (stabilizacja gruntu cementem grubości 10 cm, kruszywo łamane 0/63 - 20 cm) – 1135,2 m2;

- Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym, średnio 120 kg/m2  – 458,4 Mg;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy wiążącej (na poszerzeniach) z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – 963,2 m2;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej (na poszerzeniach) z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – 860,0 m2;

- Wzmocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym/destruktem – 1695 m2;

- Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi MEBA 60x40x8  – 1236,0 m2;

- Pogłębienie i odmulenie rowów (obustronnie) – 1240,0 m.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakres robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi gminnej o długości 990 m, przebiegającej na działce oznaczonej nr 54 w Zalesiu, zaznaczony na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez typowy obszar rozproszonej zabudowy wiejskiej. Początek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy przyjęto w km 0+000.00 – w przekroju na wysokości posesji nr 27. Natomiast zakończenie odcinka przyjęto w km 0+990.00 – na wlocie na skrzyżowanie, w przekroju odpowiadającym granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2920E Budziszewice - Jeżów.

Zakres przebudowy obejmie wyłącznie teren działki oznaczonej numerem 54, stanowiącej pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej. Na odcinku planowanym do przebudowy nie występują skrzyżowania pośrednie.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga  jest zaliczona do kategorii dróg gminnych i posiada nadany numer 116058E.  Parametry przedmiotowej drogi odpowiadają klasie technicznej D. Droga znajduje się w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej jest zmienna i wynosi od około 12,0 m na odcinku od km 0+700 do km 0+990, poprzez 9,0 m w środkowej części, do około 8,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+200. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni, poboczy i rowów. Wszystkie planowane roboty związane z przebudową odbywać się będą w obrębie pasa drogowego drogi gminnej nr 116058E.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi gminnej o długości 990 m, przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią zabudowania mieszkalne i gospodarcze miejscowości Zalesie oraz grunty rolne.

Określenie warunków gruntowych. W obrębie przedmiotowej drogi gminnej nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na przebudowę jej poszczególnych elementów. Podłoże gruntowe pod drogą zalicza się do kategorii G1. W obrębie pasa drogowego w podłożu (poniżej istniejących warstw nawierzchni i podbudowy) występują grunty niespoiste. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się na poziomie poniżej 2,0 m p.p.t. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. Na całym odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy występuje zniszczona nawierzchnia bitumiczna o grubości średniej około 4 cm i szerokości od 3,00 m na odcinku od km 0+000 do km 0+130 do około 3,50 – 3,60 m na odcinku od km 0+130 do km 0+990. Istniejąca jezdnia posiada zbyt małą szerokość. Stanowi to główną przyczynę powstających uszkodzeń nawierzchni i poboczy. Wymijanie się pojazdów powoduje obrywanie krawędzi nawierzchni oraz odkształcanie poboczy gruntowych. Nawierzchnia bitumiczna charakteryzuje się występowaniem licznych deformacji. Ponadto występują podłużne koleiny o głębokości do 3 cm, liczne ubytki przykrawędziowe i lokalne zaniżenia jezdni. Spadki poprzeczne są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Z uwagi na powyższe uszkodzenia, w celu odtworzenia właściwego profilu poprzecznego, konieczne będzie wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym. Na odcinku od km 0+130 do km 0+990 po obu stronach nawierzchni konieczne i możliwe jest wykonanie poszerzeń o 0,50 m.

Zjazdy. Istniejące zjazdy na poszczególne działki i drogi polne posiadają nawierzchnię gruntową. Część zjazdów wyposażona jest w przepusty z rur betonowych bez ścianek czołowych. Przepusty pod zjazdami są częściowo niedrożne i bardzo wyeksploatowane, co utrudnia spływ wód opadowych istniejącymi rowami i uniemożliwia odwodnienie drogi.

Odwodnienie. Droga powiatowa nr 116058E w miejscowości Zalesie na odcinku od km 0+000 do km 0+990 przeznaczonym do przebudowy, zlokalizowanym na działce o numerze 54 posiada częściowo rowy odwadniające. Rowy te występują na fragmencie drogi od km 0+370 do km 0+990 (długość rowów wynosi około 1240 m). Stan techniczny rowów jest dostateczny; wymagają one jednak pogłębienia średnio o około 30 cm oraz regulacji przebiegu, co jest spowodowane przez planowane poszerzenie jezdni. Przepusty pod zjazdami do posesji, znajdujące się w ich ciągu są częściowo niedrożne. Ogólnie odwodnienie korony drogi, dzięki korzystnej konfiguracji terenu i lekkiemu wyniesieniu jezdni, odbywa się w sposób grawitacyjny. Z uwagi na wąski pas drogowy na odcinku od km 0+000 do km 0+370 (około 8,0 m) i występującą zabudowę, uniemożliwiającą roboty ziemne na obecnym etapie przebudowy nie przewiduje się wykonywania robót związanych z rowami odwadniającymi. Po dokonaniu oględzin w terenie stwierdzono, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W sąsiedztwie pasa drogowego przedmiotowej drogi na obszarze zabudowy miejscowości Zalesie przebiegają następujące urządzenia obce: linia energetyczna n.n., linia teletechniczna napowietrzna oraz wodociąg gminny. Urządzenia te nie będą kolidowały z planowaną przebudową, gdyż zlokalizowane są poza granicą pasa drogowego i zakresem planowanych robót związanych z przebudową. Konieczne będzie jedynie wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zasuw wodociągowych do poziomu projektowanej jezdni.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi gminnej objętej projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowanymi robotami, związanymi z przebudową.

Ocena ogólna. Droga gminna nr 116058E w miejscowości Zalesie na odcinku od km 0+000 do km 0+990 posiada wyeksploatowaną, spękaną i zdeformowaną nawierzchnię bitumiczną, która nie jest dostosowana konstrukcyjnie do występującego obciążenia ruchem ciężkich maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężarowych obsługujących gospodarstwa. Z uwagi na stale rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga gminna nr 116058E w m. Zalesie uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						D

- Obciążenie ruchem					KR1

- Szerokość jezdni						od 3.00 m do 4.50 m

- Szerokość poboczy 					0.75 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostej (4.50 m)			2 % (dwustronna)

- Przechyłka jezdni na prostej (3.00 m)			2 % (jednostronna)

- Przechyłka jezdni na łukach				nie dotyczy

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków kołowych wypukłych			nie określa się

- Promień wyokrąglający na skrzyżowaniach		nie występuje

- Odwodnienie						powierzchniowe - rowy

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę istniejącą konstrukcję oraz przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

od km 0+000.00 do km 0+990.00 – w obrębie istniejącej jezdni

- Projektowane wyrównanie podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11S 50/70, w ilości średnio 120 kg/m2  -  jako warstwa ścieralna

- Istniejące podłoże bitumiczne o grubości średnio 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego

od km 0+130.00 do km 0+990.00 - w obrębie poszerzeń jezdni

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1 na siatce przeciwspękaniowej (szer. 1,0 m)

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm

- Projektowana stabilizacja gruntu cementem z betoniarki o Rm=2.5 MPa, grubość 10 cm

Szczegółowy zakres planowanych robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie i profilu. Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi gminnej nr 116058E w miejscowości Zalesie składa się z kilku odcinków prostych oraz załomów o minimalnym kącie zwrotu o wartości poniżej 0,5g. Projektowany profil poprzeczny drogi będzie uzależniony od szerokości jezdni, i tak na odcinku od km 0+000 do km 0+120 (pas drogowy o szerokości 8 m, jezdnia – 3.0 m) przewidziano zastosowanie profilu bez poszerzeń o spadku jednostronnym o wartości przechyłki 2.0 %, natomiast od km 0+140 do km 0+990 (pas drogowy o szerokości do 12 m, jezdnia docelowa wraz z poszerzeniami 2 x 0,50 m o szerokości 4,5 m) przekrój normalny przewidziano jako daszkowy, a wartość projektowanej przechyłki wyniesie także 2.0 %. Zmiana profilu z jednostronnego na daszkowy nastąpi na odcinku od km 0+120 do km 0+140; zmiana będzie odbywać się jednocześnie ze zmianą szerokości jezdni. Szerokość poboczy wzmocnionych destruktem lub kruszywem łamanym 0/31 (warstwa o grubości 10 cm) wynosić będzie 0.75 m.

Pobocza będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 % z nachyleniem poza koronę drogi. Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekroje normalne”.

Przebudowa drogi gminnej nr 116058E w miejscowości Zalesie polegać będzie na:

- wykonaniu robót związanych z przebudową istniejących zjazdów wraz z przepustami na wszystkie nieruchomości sąsiadujące z drogą – dotyczy odcinka z rowami;

- odtworzeniu istniejących rowów przydrożnych wraz z umocnieniem dna i skarp ażurowymi płytami MEBA 60x40x8;

- wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni w obrębie obustronnych poszerzeń jezdni (wzmocnienie podłoża gruntowego przez stabilizację gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa o gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm, warstwy: wiążąca AC11W na siatce przeciwspękaniowej i warstwa ścieralna AC11S - z betonu asfaltowego o grubościach 4 cm + 4 cm);

- wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S w ilości średnio 120 kg/m2 (jako warstwa ścieralna);

- uzupełnieniu poboczy o szerokości 0,75 m destruktem lub kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na grubości 10 cm;

- regulacji zasuw wodociągowych do poziomu nowej nawierzchni.

Przekroje normalne dla jezdni o szerokości 3,0 m i 4,5 m wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi jezdni przedstawiono na rysunku nr 3.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga gminna w miejscowości Zalesie zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada nawierzchnię o ustalonym, bardzo płynnym przebiegu. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmiany poziomu jezdni w stosunku do poziomu istniejącego. Biorąc pod uwagę projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie podwyższona średnio o około 5 cm w stosunku do niwelety istniejącej.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej nr 116058E przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Odtworzenie elementów odwodnienia: rowów i przepustów pod zjazdami;

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni;

- Projektowane spadki poprzeczne poboczy;

- Wyniesienie korony drogi o grubość warstw projektowanej nawierzchni.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z przebudową drogi gminnej w miejscowości Zalesie nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku zarządca drogi dokona wymiany istniejącego oznakowania pionowego: tablic miejscowości Zalesie E-17a/E-18a oraz tablic początku i końca terenu zabudowanego D-42/D-43. Ponadto wymiany wymagają znaki będące w zarządzie ZDP w Tomaszowie Mazowieckim: znak A-7 na wlocie na skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2920E oraz znaki A-6b i A-6c w ciągu drogi powiatowej.

Znaki i tablice wymienione wyżej zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej przewidziane są jako „średnie”. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 160 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 80 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b