Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Budziszewice – ul. Cmentarnej o długości 530.00 m. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Budziszewice na obszarze powiatu tomaszowskiego (woj. łódzkie).

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z późn. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Budziszewice;

- Podkład mapowy do celów opiniodawczych – mapa zasadnicza w skali 1:1000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie zakresu robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budziszewice, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 249 (patrz rysunek nr 2: „Mapka lokalizacyjna”), zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego – 2014,0 m2;

- Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 średnio na grubość 12 cm  – 241,7 m3 (2014,0 m2);

- Skropienie bitumem przygotowanego podłoża z kruszywa łamanego – 2014,0 m2;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm – 1855,0 m2;

- Wzmocnienie poboczy gruntowych destruktem bitumicznym stabilizowanym mechanicznie na grubość 10 cm  – 795,0 m2;

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakres robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek gminnej o długości 530,00 m, przebiegającej w całości na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 249 w miejscowości Budziszewice. Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy został zaznaczony kolorem czerwonym na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Droga gminna objęta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest na obszarze niemal pozbawionym zabudowy: występuje tam tylko jedna zagospodarowana posesja. Początek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy przyjęto w km 0+000.00 – w przekroju odpowiadającym zachodniej granicy działki nr 249 tzn. pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej. Natomiast zakończenie odcinka przyjęto w km 0+530.00, w przekroju odpowiadającym zakończeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy Cmentarnej

Zakres przebudowy drogi gminnej obejmie wyłącznie teren działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 249 obrębu Budziszewice. Na odcinku planowanym do przebudowy nie występują skrzyżowania pośrednie. Występują natomiast gruntowe zjazdy do poszczególnych nieruchomości.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga jest zaliczona do kategorii dróg gminnych i posiada nadany numer 116054E – ul. Cmentarna. Droga znajduje się w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej wynosi od 5,00 m do 6.00 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni i poboczy. Wszystkie planowane roboty nawierzchniowe, związane z przebudową odbywać się będą w obrębie istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej, to jest w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 249.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi gminnej o długości 530.00 m przebiega w terenie wybitnie płaskim. Otoczenie drogi stanowią grunty rolne oraz pojedyncze zabudowania mieszkalne i gospodarcze miejscowości Budziszewice. W pobliżu końca odcinka zlokalizowany jest cmentarz parafialny.

Określenie warunków gruntowych. W obrębie przedmiotowej drogi gminnej nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na przebudowę jej poszczególnych elementów. Podłoże gruntowe pod drogą zalicza się do kategorii G1. W obrębie pasa drogowego w podłożu (poniżej istniejących warstw nawierzchni) w przewadze występują grunty niespoiste. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się na poziomie poniżej 1,50 m p.p.t. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych. W obrębie pasa drogowego przedmiotowej drogi występują proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu – I.

Nawierzchnia. Na odcinku drogi gminnej nr 116054E przeznaczonym do przebudowy występuje tymczasowa, nietrwała nawierzchnia wykonana z kruszywa łamanego różnych frakcji o grubości dochodzącej do 15 cm i średniej szerokości od około 3.50 m do około 3.80 m. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego charakteryzuje się występowaniem głębokich ubytków i licznych deformacji. W obrębie istniejącej jezdni z kruszywa łamanego występują podłużne koleiny i lokalne zaniżenia (wyboje), powodujące podczas intensywnych opadów i roztopów powstawanie głębokich zastoin wody, stanowiących zagrożenie dla uczestników ruchu. Biorąc pod uwagę istniejący stan podłoża, przed realizacją docelowej nawierzchni bitumicznej, w celu odtworzenia właściwego profilu poprzecznego, w obrębie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego konieczne będzie wykonanie uzupełnienia większych ubytków, profilowania, dogęszczenia oraz jej całościowego wyrównania drobnym kruszywem łamanym. Na odcinku objętym opracowaniem, w lokalizacji od km 0+000.00 do km 0+530.00 konieczne będzie wykonanie uzupełnienia ubytków i powierzchniowego wyrównania istniejącego podłoża średnio na grubość 12 cm.

Zjazdy. Istniejące zjazdy na poszczególne nieruchomości posiadają nawierzchnię gruntową. Z uwagi na istniejący przebieg drogi gminnej praktycznie na poziomie otaczającego terenu i małą szerokość pasa drogowego, dostęp do poszczególnych działek pozostanie nieograniczony poprzez pobocza.

Odwodnienie. Droga gminna w miejscowości Budziszewice – ul. Cmentarna, na odcinku przeznaczonym do przebudowy od km 0+000.00 do km 0+530.00, zlokalizowanym na działce o numerze 249 nie posiada rowów ani żadnych innych urządzeń odwadniających. Odwodnienie korony drogi, dzięki korzystnej konfiguracji terenu i lekkiemu wyniesieniu jezdni, odbywa się w sposób grawitacyjny. Wody opadowe z jezdni odprowadzane są na istniejące pobocza gruntowe oraz trawiasty pas gruntu przy krawędzi pasa drogowego. Z uwagi na bardzo wąski pas drogowy (szerokość 5,00 m – 6.00 m), na obecnym etapie przebudowy nie istnieje możliwość wykonania nowych rowów. Po dokonaniu oględzin w terenie stwierdzono, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym (pod jezdnią drogi) występuje kabel teletechniczny, który z uwagi na odpowiednie zagłębienie nie będzie kolidował z przebudową. Wodociąg gminny, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogi także nie będzie kolidował z zakresem przebudowy. Generalnie nie występują żadne urządzenia obce, które mogłyby kolidować z planowanym zakresem robót.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi gminnej objętej projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowanymi robotami drogowymi.

Ocena ogólna. Droga gminna nr 116054E w miejscowości Budziszewice na odcinku od km 0+000.00 do km 0+530.00 posiada tymczasową, w znacznym stopniu wyeksploatowaną i zdeformowaną nawierzchnię z kruszywa łamanego. Nawierzchnia ta nie jest dostosowana konstrukcyjnie do występującego obciążenia ruchem ciężkich maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężarowych, obsługujących okoliczne gospodarstwa rolne. Konieczność przebudowy jest związana także z poprawą dojazdu do pobliskiego cmentarza. Z uwagi na stale rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga gminna w miejscowości Budziszewice uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna							docelowo D

- Obciążenie ruchem							KR1

- Szerokość jezdni							3.50 m

- Szerokość poboczy 						0.75 m

- Prędkość projektowa						40 km/h

- Przechyłka jezdni na prostej 					2.0 % (jednostr.)

- Przechyłka pobocza prawego					6.0 %

- Przechyłka pobocza lewego					2.0 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych				nie określa się

- Promienie łuków kołowych wypukłych				nie określa się

- Odwodnienie							powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę istniejącą konstrukcję podłoża oraz przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

od km 0+000.00 do km 0+530.00

| Nazwa warstwy konstrukcyjnej jezdni | Grubość |
| --- | --- |
| Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1 | 5 cm |
| Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie (dolomit) | średnio 12 cm |
| Istniejące podłoże z kruszywa łamanego | 10 - 15 cm |

Szczegółowy zakres planowanych robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 3 „Wykaz robót nawierzchniowych”.

Przebieg drogi w planie i profilu. Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi gminnej nr 116054E w miejscowości Budziszewice od km 0+000.00 do km 0+530.00 jest złożony z pięciu odcinków prostych oraz czterech załomów o niewielkiej wartości (poniżej 1.0°) kąta zwrotu. Projektowany przekrój normalny drogi przewidziano, w zależności od odcinka jako jednostronny o przechyłce 2.0 %. Jezdnia otrzyma szerokość 3.50 m. Szerokość poboczy, które zostaną wzmocnione destruktem bitumicznym (grubość warstwy 10 cm) wyniesie 0.75 m, przy przechyłce zewnętrznej o wartości 6.0 % dla pobocza prawego i 2.0 % dla pobocza lewego. Pobocza zostaną wykonane w przygotowanym uprzednio korycie na podłożu zagęszczonym zgodnie z obowiązującą normą. Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 3 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Cmentarnej w Budziszewicach (obejmująca działkę nr ew. 249) polegać będzie na:

- wykonaniu robót związanych z uzupełnieniem ubytków, profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża z kruszywa łamanego;

- wykonaniu wyrównania podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 na średnią grubość 12 cm w celu uzyskania docelowego profilu poprzecznego oraz właściwej docelowej grubości podbudowy;

- wykonaniu jednej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy ścieralnej AC11S 50/70 o grubości 5 cm;

- uzupełnieniu poboczy o szerokości 0.75 m drobnym destruktem bitumicznym stabilizowanym mechanicznie na grubości 10 cm;

Przekrój normalny drogi wraz ze szczegółem konstrukcyjnym jezdni przedstawiono na rysunku nr 3.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga gminna w miejscowości Budziszewice zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada nawierzchnię o ustalonym, dość płynnym przebiegu. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się wprowadzenie zmiany poziomu jezdni w stosunku do poziomu istniejącego. Biorąc pod uwagę projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie podwyższona średnio o około 15 cm w stosunku do niwelety istniejącej.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej – ul. Cmentarnej przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni;

- Projektowane spadki poprzeczne poboczy;

- Wyniesienie korony drogi o grubość warstw projektowanej nawierzchni.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z przebudową drogi gminnej w miejscowości Budziszewice nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych.

Zjazdy. Z uwagi na bardzo wąski pas drogowy (średnio 5,00 – 6.00 m), zjazdy do poszczególnych nieruchomości zlokalizowane są niemal w całości poza granicą działki drogowej. W związku z powyższym dostosowanie poziomu zjazdów do rzędnych krawędzi poboczy z destruktu nie wchodzi w zakres przedmiotowego przedsięwzięcia.

Oznakowanie pionowe. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania robót związanych z oznakowaniem pionowym.

Oddziaływanie na otoczenie. Z uwagi na niewielki zakres pod względem długości oraz ograniczony zakres rzeczowy (tylko jezdnia i pobocza) przewiduje się, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na otoczenie, w tym na sąsiednie nieruchomości. Korzystanie z nich w trakcie prowadzenia robót nie będzie w żaden sposób ograniczone.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 140 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 100 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b