Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi w m. Budziszewice – ul. Cmentarna

(działka nr ew. 249, km 0+000.00 – km 0+530.00)

2. Parametry techniczne

a) klasa techn./numer drogi					- docelowo D/116054E

b) długość odcinka							- 530.00 m

c) prędkość projektowa						- 40 km/h

d) kategoria terenu							- płaski

e) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

f) szerokość jezdni							- 3.50 m

f) szerokość poboczy						- 0.75 m

g) liczba pasów ruchu						- nie określa się

h) szerokość chodników						- nie przewiduje się

3. Konstrukcja nawierzchni

od km 0+000.00 do km 0+530.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowane wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, średnio na grubość 12 cm;

- Istniejące podłoże z kruszywa łamanego o zmiennej grubości (od 10 cm do 15 cm).

4. Kategoria ruchu							- nie określa się

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie przewiduje się

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- bez zmian

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- oznakowanie

pionowe b/zmian

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Przebudowa urządzeń kolidujących		- nie ma

12. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

uproszczony

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.